GeoWater

Technical Specification Document

وثيقة المواصفات التقنية – منصة GeoWater

# 1.  المقدمة

GeoWater هي منصة ذكية مصممة لتحليل، محاكاة، والتنبؤ بسلوك المياه الجوفية في الآبار، بالاعتماد على النماذج التحليلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توفير عرض بصري للنتائج (مخططات وتطور زمني).

# 2.  أنواع المستخدمين

تنقسم فئات المستخدمين في منصة GeoWater إلى نوعين رئيسيين:

- المستخدم البسيط (Simple User): تحليل بئر واحد باستخدام مدخلات أساسية.

- المستخدم المتقدم (Advanced User): محاكاة متعددة الآبار باستخدام كامل المعاملات الهيدروجيولوجية.

# 3.  بيانات الإدخال

## •  المستخدم البسيط (Simple User)

يقوم بإدخال بيانات أساسية بطريقة سهلة دون تعقيد:

- الإحداثيات (X، Y، Z) — وحدتها (m)

- منسوب المياه (WL) — وحدته (m)

- معدل الضخ (Q) — وحدته (m³/month)

- الزمن (t) — وحدته (تاريخ وساعة القياس / القياسات)

## •  المستخدم المتقدم (Advanced User)

يمكنه إدخال بيانات عدة آبار (Multi-Well Input) داخل نفس المنطقة، بهدف إجراء تحليل شامل للمائدة الجوفية. لكل بئر يتم إدخال:

- الإحداثيات (X، Y، Z) — وحدتها (m)

- منسوب المياه (WL) — وحدته (m)

- معدل الضخ (Q) — وحدته (m³/month)

- التغذية (R) — وحدته (m/month)

- الزمن (t) — وحدته (تاريخ وساعة القياس / القياسات)

خصائص الطبقة المائية:

- الناقلية الهيدروليكية (K) — وحدتها (m/month)

- السمك (b) — وحدته (m)

- معامل التخزين (S) — بدون وحدة

# 4.  المعالجة (Processing)

## •  المستخدم البسيط (Simple Model)

a.  حساب التغير في منسوب المياه:

ΔWL  =  WL(t)  −  WL(t − 1)

حيث:

  - ΔWL  :  التغيّر في منسوب المياه (m/month)

  - WL  :  منسوب المياه (m)

  - t  :  الزمن (month)

b.  حساب متوسط التغيّر:

AvgΔWL  =  1 ⁄ n  ×  Σi = 1  n  ΔWLi

حيث:

  - AvgΔWL  :  متوسط التغيّر (m/month)

  - ΔWL  :  التغيّر في منسوب المياه (m/month)

  - n  :  عدد الفترات الزمنية (بدون وحدة)

c.  حساب الانحراف المعياري:

σ  =  √⟮1 ⁄ (n − 1)  ×  Σi = 1 n (ΔWLi − AvgΔWL)2⟯

حيث:

  - σ  :  الانحراف المعياري (m/month)

  - ΔWL  :  التغيّر في منسوب المياه (m/month)

  - AvgΔWL  :  متوسط التغيّر (m/month)

d.  تحديد القيم الحدّية (Adaptive Thresholds):

| الحالة | Threshold | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| الحالة المستقرة | AvgΔWL > −0.5 σ | مستقر — Green |
| حالة المراقبة | −1.5 σ ≤ AvgΔWL ≤ −0.5 σ | مراقبة — Yellow |
| حالة الخطر | AvgΔWL < −1.5 σ | خطر — Red |

e.  حساب منسوب المياه المستقبلي:

WLfuture  =  WLcurrent  +  (AvgΔWL × Δtfuture)

حيث:

  - WLfuture  :  منسوب المياه المستقبلي (m)

  - WLcurrent  :  آخر قياس لمنسوب المياه (m)

  - AvgΔWL  :  معدل التغيّر المتوسط لمنسوب المياه (m/month)

  - Δtfuture  :  فترة التنبّؤ (month)

## •  المستخدم المتقدم (Advanced User)

a.  حساب قدرة الطبقة على نقل المياه:

T  =  K × b

حيث:

  - T  :  الناقلية المائية للطبقة (m²/month)

  - K  :  الناقلية الهيدروليكية (m/month)

  - b  :  السمك (m)

b.  حساب مساحة التأثير:

r  =  √⟮(T × tpump) ⁄ S⟯

حيث:

  - r  :  نصف قطر مساحة التأثير (m)

  - T  :  الناقلية المائية للطبقة (m²/month)

  - tpump  :  الزمن التراكمي للضخ (month)

  - S  :  معامل التخزين (بدون وحدة)

A  =  π × r2

حيث:

  - A  :  مساحة التأثير (m²)

  - r  :  نصف قطر مساحة التأثير (m)

c.  حساب تأثير الضخ:

s  =  (Q × Δt) ⁄ (S × A)

حيث:

  - s  :  الانخفاض في منسوب المياه (m)

  - Q  :  معدل الضخ (m³/month)

  - Δt  :  الزمن بين القياسات (month)

  - S  :  معامل التخزين (بدون وحدة)

  - A  :  مساحة التأثير (m²)

d.  حساب تأثير التغذية:

Δhrecharge  =  (R × Δt) ⁄ S

حيث:

  - Δhrecharge  :  تأثير التغذية (m)

  - R  :  معدل التغذية (m/month)

  - S  :  معامل التخزين (بدون وحدة)

  - Δt  :  الزمن بين القياسات (month)

e.  حساب التغيّر الصافي:

Δh  =  −s + Δhrecharge

حيث:

  - Δh  :  التغيّر الصافي (m)

  - s  :  تأثير الضخ (m)

  - Δhrecharge  :  تأثير التغذية (m)

f.  حساب منسوب المياه المستقبلي:

WLnew  =  WLold  +  Δh

حيث:

  - WLnew  :  منسوب المياه المستقبلي (m)

  - WLold  :  آخر قياس لمنسوب المياه (m)

  - Δh  :  التغيّر الصافي (m)

# 5.  نموذج الذكاء الاصطناعي (AI Module)

يهدف نموذج الذكاء الاصطناعي إلى تحسين دقة وموثوقية التنبؤ بمنسوب المياه الجوفية، وتقديم تحليل ذكي لحالة المائدة الجوفية، بالاعتماد على البيانات التاريخية والمدخلات الحالية.

## أ.  مبدأ العمل

يعتمد النظام على نموذجين:

### •  النموذج الأول (Single Well Prediction) — للمستخدم البسيط (Simple Model)

يقوم بالتنبّؤ بمنسوب المياه في بئر واحد:

1.  المدخلات:

- منسوب المياه (WL) — وحدته (m)

- معدل الضخ (Q) — وحدته (m³/month)

- الزمن (t) — وحدته (تاريخ وساعة القياس / القياسات)

2.  المعالجة:

- معالجة البيانات المسبقة (تنظيف)

- تدريب النموذج باستخدام البيانات التاريخية

- تعلّم العلاقات بين مستوى المياه (WL)، معدل الضخ (Q)، والزمن (t)

- توليد التنبّؤات

3.  المخرجات:

- منسوب المياه المتوقع (WLpredicted)

- تصنيف حالة البئر:

  - الضوء الأخضر: مستقر

    - تغيّر ضعيف

    - توازن بين الضخ والمستوى

  - الضوء الأصفر: مراقبة

    - انخفاض متوسط في مستوى المياه

  - الضوء الأحمر: خطر

    - انخفاض كبير ومستمر

### •  النموذج الثاني (Multi-Well Analysis) — للمستخدم المتقدم (Advanced User)

يقوم بتحليل عدة آبار في نفس المنطقة:

1.  المدخلات:

لكل بئر يتم إدخال:

- منسوب المياه (WL) — وحدته (m)

- معدل الضخ (Q) — وحدته (m³/month)

- التغذية (R) — وحدته (m/month)

- الزمن (t) — وحدته (تاريخ وساعة القياس / القياسات)

خصائص الطبقة المائية:

- الناقلية الهيدروليكية (K) — وحدتها (m/month)

- السمك (b) — وحدته (m)

- معامل التخزين (S) — بدون وحدة

2.  المعالجة:

- معالجة البيانات المسبقة (تنظيف)

- تدريب النموذج باستخدام البيانات التاريخية

- تعلّم العلاقات بين مستوى المياه (WL)، معدل الضخ (Q)، والتغذية (R)، والزمن (t)

- تُستخدم خصائص الطبقة (K، S، b) ضمن النموذج التحليلي لدعم نتائج الذكاء الاصطناعي

- توليد التنبّؤات

3.  المخرجات:

- التغيّر المتوقع في منسوب المياه (Δhfuture) للمائدة الجوفية كاملة (عدة آبار)

# 6.  دمج نتائج النماذج الرياضية بنموذج الذكاء الاصطناعي

المخرج النهائي (النموذج الهجين):

WLfinal  =  (WLanalytical  +  WLAI) ⁄ 2

حيث:

  - WLfinal  :  منسوب المياه النهائي (m)

  - WLanalytical  :  منسوب المياه التحليلي (m)

  - WLAI  :  منسوب مياه نموذج الذكاء الاصطناعي (m)

# 7.  المخرجات

## •  المستخدم البسيط (Simple Model)

### ▪  رسوم بيانية للسلاسل الزمنية (Time Series Graphs)

اسم المخطط: تطور منسوب المياه مع الزمن (Time vs WL):

- محور X: الزمن (Date/Time) — (t)

- محور Y: منسوب المياه (m) — (WL)

- عرض تغيّر منسوب المياه عبر الزمن لإظهار الاتجاه (ارتفاع / انخفاض / استقرار)

### ▪  رسوم بيانية للتنبّؤ (Prediction Graphs)

اسم المخطط: التنبّؤ بمنسوب المياه:

- محور X: الزمن (الحالي — المستقبلي)

- محور Y: منسوب المياه (m) — (WL)

- المحتوى: خط القيم التاريخية (WL Observed) وخط التوقّع (WL Predicted)

- مقارنة بين القيم الفعلية والتوقعات المستقبلية

### ▪  نظام تصنيف للحالة (أخضر / أصفر / أحمر)

يتم تصنيف حالة البئر بناءً على:

- AvgΔWL

- WLfuture

النظام يعطي حالة البئر:

- الضوء الأخضر: مستقر — تغيّر ضعيف، توازن بين الضخ والمستوى

- الضوء الأصفر: مراقبة — انخفاض متوسط في مستوى المياه

- الضوء الأحمر: خطر — انخفاض كبير ومستمر

- تمثيل بصري سريع لحالة البئر

### ▪  توصيات مبنية على النتائج

اقتراحات مبنية على التحليل:

- تقليل الضخ في حالة الخطر

- مراقبة إضافية في حالة المراقبة

- لا يتطلب تدخّل في حالة الوضع المستقر

## •  المستخدم المتقدم (Advanced User)

### ▪  مخطط السلاسل الزمنية لعدة آبار (Multi-Well Time Series Graph)

اسم المخطط: تطور منسوب المياه لعدة آبار:

- محور X: الزمن (t)

- محور Y: منسوب المياه (m) — (WL)

- المحتوى: عدة خطوط (كل بئر يمثَّل بخط مستقل)

- مقارنة سلوك عدة آبار عبر الزمن

### ▪  الخريطة المكانية (Spatial Map - GIS Visualization)

اسم العرض: خريطة الآبار:

- محور X: الإحداثيات (X, Y)

- Z / Color: منسوب المياه (WL) أو التغيّر (Δh)

- تمثيل مكاني يوضح توزيع المياه الجوفية

### ▪  مخطط الأعمدة Δh (Δh Bar Chart - Change Analysis)

اسم المخطط: التغيّر في منسوب المياه:

- محور X: الآبار (Well ID)

- محور Y: Δh — (m)

- يوضّح مقدار الانخفاض أو الارتفاع لكل بئر

### ▪  مخطط التنبّؤ المستقبلي (Future Prediction Graph - Multi-Time)

اسم المخطط: التنبّؤ المستقبلي:

- محور X: الزمن (اليوم / شهر / سنة)

- محور Y: منسوب المياه (m) — (WL)

- المحتوى: WL_current، future_WL (عدة نقاط زمنية)

- عرض تطور مستقبلي متعدد الفترات

### ▪  مؤشر التصنيف العام (Global Classification Indicator)

- الضوء الأخضر: مستقر

- الضوء الأصفر: مراقبة

- الضوء الأحمر: خطر

- تصنيف الحالة العامة للمائدة الجوفية